1-dars: Static Routing

cisco.com

Avval qisqacha tushuncha:

- Static Route — administrator routerga qaysi tarmoqqa qaysi yo‘l orqali borishni qo‘lda ko‘rsatadi.

- Default Route — routerda aniqroq yo‘l topilmasa, trafikni belgilangan keyingi routerga yuboradi.

- Floating Static Route — asosiy yo‘l ishlamay qolsa, zaxira yo‘l sifatida ishlatiladi.

Bularni uchta alohida nazariy dars qilib cho‘zmaymiz. Bitta kichik laboratoriyada bosqichma-bosqich o‘rganamiz.

Birinchi ishimiz

Yangi, alohida Packet Tracer fayli ochamiz. Oldingi enterprise loyihamizni o‘zgartirmaymiz.

Laboratoriya topologiyasi

PC1

192.168.1.10/24

R1

192.168.1.1

R2

192.168.12.2

R1 va R2 orasidagi aloqa: 192.168.12.0/30. R2 ortida ikkinchi LAN tarmog‘i bo‘ladi.

Hozir faqat birinchi qadam: Packet Tracer’da yangi fayl ochib, ikkita router va ikkita switch hamda ikkita PC joylashtir. Qurilmalarni PC1 → SW1 → R1 → R2 → SW2 → PC2 tartibida ulang.

1-qadam: Qurilmalarni ulash va IP manzillarni rejalashtirish

Avval topologiyamizni aniq belgilaymiz. Hozircha faqat IP manzillarni sozlaymiz, routing buyruqlariga keyin o‘tamiz.

Bizning topologiyamiz

PC1 ── SW1 ── R1 ═════ R2 ── SW2 ── PC2

Quyidagi IP manzillar rejasidan foydalanamiz:

| Qurilma | Interfeys | IP manzil | Subnet mask |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | FastEthernet0 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| R1 | LAN interfeysi | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| R1 | R2 tomonga | 192.168.12.1 | 255.255.255.252 |
| R2 | R1 tomonga | 192.168.12.2 | 255.255.255.252 |
| R2 | LAN interfeysi | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |
| PC2 | FastEthernet0 | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 |

PC’larning Default Gateway manzillari:

- PC1: 192.168.1.1

- PC2: 192.168.2.1

Nima uchun routerlar orasida /30 ishlatyapmiz?

192.168.12.0/30 tarmog‘ida jami 4 ta IP manzil mavjud:

- 192.168.12.0 — Network address

- 192.168.12.1 — R1 uchun

- 192.168.12.2 — R2 uchun

- 192.168.12.3 — Broadcast address

Routerlar orasidagi nuqtadan nuqtaga ulanish uchun ikkita foydalaniladigan IP manzil yetarli.

2-qadam: R1 routerini sozlash

Avval R1 qurilmasini ochib, CLI bo‘limiga kiring.

Quyidagi buyruqlarni kiriting:

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet0/1

ip address 192.168.12.1 255.255.255.252

no shutdown

end

Buyruqlar nima qiladi?

- interface gigabitEthernet0/0 — PC1 joylashgan LAN tomonidagi interfeysni sozlaydi.

- ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 — R1 ning LAN manzilini belgilaydi.

- interface gigabitEthernet0/1 — R2 tomonidagi interfeysni sozlaydi.

- ip address 192.168.12.1 255.255.255.252 — routerlar orasidagi ulanish manzilini belgilaydi.

- no shutdown — interfeysni yoqadi.

Muhim: Agar sening routeringda GigabitEthernet0/0 va GigabitEthernet0/1 portlari bo‘lmasa, boshqa interfeys nomlarini taxmin qilib ishlatma. Avval menga port nomlarini yubor.

Tekshirish

Buyruqlar tugagach, R1 da quyidagini bajar:

show ip interface brief

3-qadam: R2 routerini sozlash

Packet Tracer’da R2 → CLI oynasini oching va quyidagi buyruqlarni kiriting:

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet0/0

ip address 192.168.12.2 255.255.255.252

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shutdown

end

Nima uchun bu manzillarni berdik?

- G0/0 — 192.168.12.2/30: R1 bilan aloqa qilish uchun.

- G0/1 — 192.168.2.1/24: PC2 joylashgan LAN uchun.

Eslab qol: R1 va R2 orasidagi tarmoq 192.168.12.0/30. R1 manzili .1, R2 manzili .2.

Tekshirish

R2 da quyidagi buyruqni bajar:

show ip interface brief

Router#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 192.168.12.1 YES manual up up GigabitEthernet0/1 192.168.2.1 YES manual up up Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

Yaxshi, interfeyslar up/up, lekin bitta muhim nomuvofiqlik bor: sen yuborgan natijada R2 ning GigabitEthernet0/0 manzili 192.168.12.1 bo‘lib turibdi. Bu esa R1 ga berilgan manzil edi.

Bizning rejamiz bo‘yicha:

- R1 G0/1: 192.168.12.1/30

- R2 G0/0: 192.168.12.2/30

Agar ikkala routerda ham .1 bo‘lsa, IP manzil to‘qnashuvi yuz beradi. Buni hozir tuzatamiz.

4-qadam: R2 IP manzilini to‘g‘rilash

R2 routerida quyidagilarni kiriting:

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet0/0

ip address 192.168.12.2 255.255.255.252

end

Keyin tekshiring:

show ip interface brief